В рамках плановой работы мобильной группы по вопросам охраны труда при администрации Октябрьского района осуществлен выход рабочей мобильной группы в: ООО «Универсалтраксервис», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 28; ООО «Вивастрой», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 28; ООО «Илоника арт», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 28; ООО «СТО-СОНО», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 17; ЗАО «ПРОМЭНЭРГОМАШ», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 17.

В целях соблюдения законодательства об охране труда предложено устранить следующие нарушения законодательства об охране труда:

| № п/п | Место, характер выявленных нарушений, содержание рекомендаций по устранению нарушений с указанием нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены |
| --- | --- |
| ООО «Универсалтраксервис», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 28 |  |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Универсалтраксервис» двери помещений для ТОиР транспортных средств не оборудованы надежными устройствами для фиксации их в открытом положениях. Оборудовать двери помещений для ТОиР транспортных средств надежными устройствами для фиксации их в открытом положении. Основание: пункт 113 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных Постановлением министерства труда и социальной защиты республики беларусь и министерства транспорта и коммуникаций республики беларусь от 6 декабря 2022 г. № 78/104 (далее – Правил по ОТ при эксплуатации транспорта). |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Универсалтраксервис» при выполнении работ под транспортным средством работающие не обеспечены лежаками, а при выполнении работ с упором на колени - наколенниками из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости. Обеспечить работающих, выполняющих работы под транспортными средствами, лежаками и наколенниками из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости. Основание: пункт 123 Правил по ОТ при эксплуатации транспорта. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Универсалтраксервис» не на всех стеллажах указана предельно допустимая нагрузка на каждую полку и инвентарный номер. Указать на стеллажах предельно допустимую нагрузку на каждую полку и инвентарный номер. Основание: пункт 99 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Универсалтраксервис» не указано рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга. Указать рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга. Основание: пункт 149 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Универсалтраксервис» эксплуатируются лестницы стремянки, на которых не указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к организации. Указать на лестницах инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность к организации. Основание: пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. |
| ООО «Илоника арт», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 28. |  |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Илоника арт» эксплуатируются лестницы стремянки, на которых не указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к организации. Указать на лестницах инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность к организации. Основание: пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Илоника арт» не на всех стеллажах указана предельно допустимая нагрузка на каждую полку и инвентарный номер. Указать на стеллажах предельно допустимую нагрузку на каждую полку и инвентарный номер. Основание: пункт 99 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Илоника арт» не указано рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга. Указать рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга. Основание: пункт 149 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «Илоника арт» допускается укладка грузов вплотную к стенам зданий (опирают на стены зданий). Не допускать хранение грузов в плотную к стенам зданий (опирать на стены зданий). Основание: пункт 103 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12. |
| ООО «Вивастрой», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 28. |  |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в производственных помещениях ООО «Вивастрой» при размещении груза в таре груз, уложенный в тару, находится выше уровня ее бортов (металолом). Не допускать размещения груза в таре выше ее бортов. Основание: пункт 75 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что производственных помещениях ООО «Вивастрой» допускается эксплуатация ручного слесарного инструмента, не соответствующего требованиям законодательства об охране труда (молотка с металлической приваренной ручкой). Не допускать эксплуатацию (изымать) ручного слесарного инструмента не соответствующего требованиями законодательства об охране труда. Основание: пункт 141 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что на территории строительного объекта ООО «Вивастрой» эксплуатируются грузовые тележки, не имеющие таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Нанести на грузовые тележки таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Основание: пункт 21 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 №165. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что на территории строительного объекта ООО «Вивастрой» конструктивное исполнение органов управления оборудованием не обеспечивает эффективное управление оборудованием как в обычных условиях эксплуатации, так и в аварийных ситуациях (на кнопках управления (пускателях) оборудованием отсутствуют надписи, символы или обозначения). Нанести на панель управления надписи, символы или обозначения соответствующие функциям органов управления. Основание: пункт 113 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53. |
| ООО «СТС-СОНО», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 17 |  |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «СТС-СОНО» двери помещений для ТОиР транспортных средств не оборудованы надежными устройствами для фиксации их в открытом положениях. Оборудовать двери помещений для ТОиР транспортных средств надежными устройствами для фиксации их в открытом положении. Основание: пункт 113 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных Постановлением министерства труда и социальной защиты республики беларусь и министерства транспорта и коммуникаций республики беларусь от 6 декабря 2022 г. № 78/104 (далее – Правил по ОТ при эксплуатации транспорта). |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «СТС-СОНО» транспортные средства, установленные на пост ТОиР, не закрепляются путем установки не менее двух противооткатных упоров с обеих сторон колеса. Закреплять транспортные средства установленные на пост ТОиР путем установки не менне двух противооткатных упоров с обеих сторон колеса. Основание: пункт 134 Привил по ОТ при эксплуатации транспорта. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ООО «СТС-СОНО» эксплуатируются лестницы стремянки, на которых не указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к организации. Указать на лестницах инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность к организации. Основание: пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что на территории ООО «СТС-СОНО» применяется деревянная лестница сбитая гвоздями без скрепления тетив болтами. Не применять деревянные лестницы сбитые гвоздями без скрепления тетив болтами. Основание: пункт 173 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что на территории ООО «СТС-СОНО» эксплуатируются грузовые тележки, не имеющие таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Нанести на грузовые тележки таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Основание: пункт 21 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 №165. |
| ЗАО «ПРОМЭНЭРГОМАШ», по адресу г.Минск, ул. Бабушкина, 17 |  |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в производственном помещении ООО «СТБР-Групп», по адресу: г.Минск, ул. Тимирязева, 29, корпус 29 на рабочих местах, оборудованных металлообрабатывающим оборудованием, отсутствуют подножные решетки (подставки, трапы и т.п.). Рабочие места оснастить подножными решетками (подставками, трапами). Основание: пункт 20 Правил по охране труда при холодной обработке металла, утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25.04.2024 №24/11. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ЗАО «ПРОМЭНЕРГОМАШ» допускается расположение на металлообрабатывающем оборудовании (токарном станке) инструмента и приспособлений. Не допускать расположения на металлообрабатывающем оборудовании инструмента и приспособлений. Основание: пункт 75 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ЗАО «ПРОМЭНЕРГОМАШ» на шлифовальном станке отсутствует защитное устройство зоны обработки (защитный экран). Установить на шлифовальный станок защитное устройство зоны обработки. Основание: пункт 145 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ЗАО «ПРОМЭНЕРГОМАШ» применяются тиски со сработанной насечкой на рабочей поверхности стальных сменных плоских планках губок. Заменить стальные плоские планки губок тисков, либо нанести насечку обеспечивающую прочный захват изделия. Основание: пункт 138 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53. |
|  | В ходе мобильной группы установлено, что в ЗАО «ПРОМЭНЕРГОМАШ» на полках стеллажей отсутствуют надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке. В производственном помещении на полках стеллажей нанести надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке. Основание: пункт 179 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53. |